Instrukcja montażu silnika do pawilonów basenowych

Wprowadzenie

Na produkcji instalujemy prawie wszystkie elementy niezbędne do pracy silnika: mocowanie silnika na dolnym profilu sekcji, zaczepy między modułami oraz parowanie pilota sterowania.
Klient musi przykręcić sam silnik do mocowania na module i wyregulować zaczepy modułów.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie instrukcje montażu silnika:

- Instrukcja po przygotowaniu na produkcji.

- Szczegółowa instrukcja z przygotowaniem otworów do mocowań i montażem wszystkich elementów.

Dołączona jest również instrukcja programowania pilota sterowania i parowania drugiego pilota.

Przygotowanie

Na początku należy przygotować miejsce pracy: montaż silnika i regulację dla jego prawidłowej pracy.
Zaleca się montaż silnika na już zamontowanym pawilonie i przygotowanej równej powierzchni, po której będzie poruszał się silnik.
Powierzchnia powinna być równa zarówno pod prowadnicami pawilonu, jak i w strefie ruchu silnika.

Montaż silnika

W przygotowane miejsca na module przykręć mocowania silnika.

Zamontuj silnik: mocowania na silniku powinny wejść w mocowania na module.
Przykręć je na miejscu, ale nie dokręcaj mocno — później będzie potrzebna regulacja.

Parowanie pilota sterowania

Teraz należy sparować pilota sterowania z silnikiem, a drugi pilot z głównym.
Jest to konieczne, jeśli na produkcji nie wykonano parowania lub jeśli silnik jest montowany na pawilonie nieprzygotowanym do instalacji dodatkowego sprzętu.

1. Rozkręć blok sterowania.

2. Odłącz jedną klemę akumulatora i panel słoneczny.

3.  Naciśnij i przytrzymaj przyciski C i BPG.

4.  Podłącz z powrotem klemę akumulatora, nadal trzymając przycisk BPG.

5.  Zwolnij przycisk.

6. Złóż blok sterowania i zamontuj wszystkie elementy na swoje miejsca.

Regulacja silnika

- Wyreguluj wysokość koła silnika i wypoziomuj sam silnik.

- Następnie zabezpiecz mocowania łączące silnik z modulem.

- Złóż obudowę bloku sterowania i zamontuj wszystkie elementy na swoje miejsca.

- Sprawdź działanie silnika i pilotów sterowania.

- W razie potrzeby można za pomocą mocowania silnika do modułu nieco mocniej przycisnąć koło i zabezpieczyć tę pozycję.

Regulacja zaczepów modułów

- W pierwszym module z tyłu, wewnątrz profilu, znajduje się zaczep, który jest wpuszczony do oporu.

2. Na dolnej części drugiego modułu znajduje się zaczep, za który zaczepi się pierwszy moduł podczas otwierania — on również jest dokręcony do oporu. Zadanie polega na regulacji za pomocą zaczepu pierwszego modułu.

- Drugi moduł należy wsunąć pod pierwszy i za pomocą dwóch śrub regulacyjnych ustawić położenie zaczepu tak, aby drugi moduł pewnie się zaczepił.

- Na tej samej zasadzie wykonuje się regulację z drugiej strony modułu.

- Następnie regulowane są moduły drugi i trzeci, potem trzeci i czwarty, czwarty i piąty — kolejność zależy od liczby sekcji pawilonu.

Zakończenie

Dokonano montażu i regulacji silnika dla pawilonu.
W zależności od typu pawilonu, liczby sekcji lub innych czynników montaż może się różnić. Na przykład może to być system z dwoma silnikami lub inne indywidualne rozwiązanie.
Mimo to sama zasada i kolejność wykonania montażu i ustawień pozostaje taka sama.