## Instrukcja przygotowania otworów mocujących i montażu silnika

Silnik jest standardowo montowany w pierwszym module pawilonu, po stronie bez bocznych drzwi.
Umieść silnik bliżej ściany frontowej i równomiernie względem otworu między pierwszą a środkową łuką.

Oznacz miejsca do wiercenia i montażu nitów gwintowanych (nitonakrętek)

Przyłóż mocowania do profilu przed wierceniem — umieść je pod górnym profilem z występem.
Upewnij się, że oznaczenia są poprawne.

Wywierć otwory.
W razie potrzeby wykonaj fazowanie pod nit.
Zamontuj nity gwintowane.

> Po tym etapie można przymocować silnik do modułu pawilonu.

Parowanie pilota sterowania

Teraz należy sparować pilota sterowania z silnikiem, a drugi pilot z głównym.
Jest to konieczne, jeśli na produkcji nie wykonano parowania lub jeśli silnik jest montowany na pawilonie nieprzygotowanym do instalacji dodatkowego sprzętu.

1. Rozkręć blok sterowania.

2. Odłącz jedną klemę akumulatora i panel słoneczny.

3.  Naciśnij i przytrzymaj przyciski C i BPG.

4.  Podłącz z powrotem klemę akumulatora, nadal trzymając przycisk BPG.

5.  Zwolnij przycisk.

6. Złóż blok sterowania i zamontuj wszystkie elementy na swoje miejsca.

## Przygotowanie otworów pod zaczepy modułów

Na trzecim łuku modułu oznacz otwory, przez które montowane będą zaczepy.
Zaczepy wsuwane są do oporu do wewnątrz do transportu.
Zaczepy montowane są z obu stron.

## Montaż zaczepów na kolejnych modułach

Oznacz i zamontuj zaczepy na drugim, trzecim, czwartym i piątym module.
Mocowanie odbywa się na dolnej części profilu modułu po obu stronach.

## Po zamocowaniu wszystkich modułów i zaczepów postępuj zgodnie z instrukcją montażu i regulacji silnika dołączoną do sprzętu